GeoniCS СЕЧЕНИЯ

Программа GeoniCS СЕЧЕНИЯ позволяет получать черные сечения и проектировать красные. Оформление сечений (поперечников) присутствует в полной мере.

Программа тесно интегрирована с другими частями программного комплекса GeoniCS –ТРАССЫ и РЕЛЬЕФ.

Программа работает с собственными объектами (геонами): линией  сечения, сечением и окном сечения; а также групповыми объектами: группа линий сечения, группа окон сечения, источник сечения.

Линия сечения является составной частью геона Трасса. Она определяет линию поперечного сечения на плане. Поддерживаются различные типы линий сечения: по смещению (под различными углами), по нескольким точкам (полилинии), по полевым точкам. Каждая трасса может содержать множество линий сечения. Имеются удобные способы их создания: попикетно, на произвольном пикете, по полилинии, по вершинам профиля и пр.

Для удобства редактирования можно объединять линии сечения в Группы линий сечения. Группировать можно по диапазону пикетов или выбирать линии списком. По умолчанию в чертеже всегда присутствует группа – ВСЕ_ЛИНИИ, которая содержит все линии трассы.

Каждой линии сечения соответствует набор геонов Сечение. Он содержит всю информацию по геометрии и оформлению поперечника. Предусмотрены различные способы его создания – сечение поверхности модуля РЕЛЬЕФ, чтение из текстового файла, редактирование вручную с помощью ручек и специальных многофункциональных редакторов. Геометрия сечения определяется набором точек, заданных в системе координат "Смещение/Отметка".

Разные сечения разных линий сечения могут быть, что чаще всего так и бывает, объединены одним Источником сечения. Источник сечения – это условия формирования и оформления сечений. При создании сечений в редакторах и по рельефу источники часто создаются автоматически, хотя и можно создать сначала источник, а потом с помощью команд обновления сечений создать сечения по этому источнику.

Для оформления поперечного профиля в чертеже используется геон Окно сечения. Каждое окно при создании связывается с отдельной линией сечения и выводит внутри себя ее сечения. Окно сечения позволяет задать горизонтальный и вертикальный масштабы, границы отображения, подпрофильную таблицу, шкалу высот, сетку отображения. Стили полосок подпрофильной таблицы "Данные сечения" и "Сегменты сечения" позволяют вывести в таблице всю необходимую информацию по поперечнику.

Как и остальные объекты сечений GeoniCS, окна объединяются в Группы окон сечения, если они были созданы с помощью команд, которые создают сразу несколько окон. Это позволяет получить доступ других команд к этому набору окон сечения и дает возможность группового редактирования и переразмещения группы.

По черным и красным сечениям возможно потом посчитать объемы и вывести их в ведомость объемов земляных работ.

# Для создания проектных (красных) сечений программа использует шаблоны, называемые конструкциями. Каждая конструкция состоит из элементов конструкции, которые могут быть связанными между собой. Элементы конструкции являются интеллектуальными и могут учитывать внешние объекты чертежа (рельеф, трассы, линейные объекты и т.п.), в зависимости от которых видоизменяется их внешний вид. База доступных элементов конструкций регулярно пополняется. Фактически, достаточно создать необходимые  шаблоны (конструкции) и увязать их с плановой и вертикальной геометрией, после чего программа автоматически создаст коридор вдоль трассы (оси коридора). При изменении геометрии трассы или целевых элементов коридор автоматически обновляется.

# Коридор является хранилищем данных проектных поперечников в трассе. Он позволяет не только удобно управлять красными сечениями, но и создавать на их основе поверхности рельефа и откосы. Для удобства проектирования коридор делится на интервалы, на каждом из которых может быть применена отдельная конструкция (шаблон). При расчете поверхностей программа, при необходимости, автоматически соединяет конструкции различных типов.

# Внешний вид отображаемых проектных сечений регулируется при помощи стилей.

# По данным рельефа, черным и красным поперечникам программа позволяет рассчитывать объемы земляных работ вдоль трассы (а точнее по группам линий сечения в трассе). По рассчитанным объемам можно сформировать ведомость земляных работ.